КЫЗЫЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАЦИЙ

РЕФЕРАТ

«Тема: Организация работы памяти компьютера. »

Выполнил:

Студенты группы 9251

Сарыглар Шмит

Куулар Руслан

Преподаватель:

О.А. Сергеевна

г.Кызыл, 2026.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение..............................................................................................................3

Понятие и классификация компьютерной памяти...................................4

Иерархическая организация памяти............................................................6

Принципы работы оперативной и постоянной памяти.............................8

3.1. Оперативная память (DRAM)..................................................................8

3.2. Постоянная и внешняя память..............................................................10

Управление памятью и механизмы кэширования....................................12

4.1. Виртуальная память и MMU.................................................................12

4.2. Кэширование и алгоритмы замещения................................................14

4.3. Современные тенденции........................................................................15

Заключение.......................................................................................................17

ВВЕДЕНИЕ

Память является одним из ключевых компонентов любой вычислительной системы. От её организации, быстродействия и объёма напрямую зависит производительность компьютера, скорость загрузки приложений, многозадачность и стабильность работы операционной системы. Современные компьютеры используют сложные многоуровневые архитектуры памяти, aкоторые балансируют между скоростью доступа, объёмом хранения и стоимостью производства.

Цель данного реферата – рассмотреть принципы организации работы памяти в компьютере, проанализировать её классификацию, иерархическую структуру, механизмы управления и современные тенденции развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

изучить понятие и классификацию компьютерной памяти;

рассмотреть иерархическую организацию памяти;

проанализировать принципы работы оперативной и постоянной памяти;

исследовать механизмы управления памятью и кэширования;

ознакомиться с современными тенденциями развития технологий памяти.

1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПАМЯТИ

Под памятью компьютера понимают совокупность устройств и сред, предназначенных для хранения данных и программ как в текущий момент выполнения вычислений, так и на длительный срок. По характеру доступа и назначению память делится на несколько основных категорий:

1. Регистровая память – сверхбыстрая память внутри процессора, используемая для временного хранения операндов и промежуточных результатов вычислений.

2. Кэш-память (Cache) – буферная память, расположенная между процессором и оперативной памятью. Делится на уровни L1, L2, L3 (и в некоторых архитектурах L4). Обеспечивает ускорение доступа к часто используемым данным.

3. Оперативная память (RAM – Random Access Memory) – энергозависимая память, в которой хранятся текущие выполняемые программы и обрабатываемые данные. Основные типы: DRAM (динамическая) и её современные модификации (DDR4, DDR5, LPDDR5/5X).

4. Постоянная память (ROM, Flash, NVRAM) – энергонезависимая память, сохраняющая данные при отключении питания. Используется для хранения микрокода (UEFI/BIOS), прошивок, системных загрузчиков и, в современных системах, как основа SSD-накопителей.

5. Внешняя (вторичная и третичная) память – жёсткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), оптические диски, ленточные накопители и облачные хранилища. Предназначена для долговременного хранения больших объёмов информации.

По принципу сохранения данных память также классифицируют на энергозависимую (теряет содержимое при отключении питания) и энергонезависимую (сохраняет данные автономно).

2. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ

Эффективная работа компьютера невозможна при использовании одного типа памяти из-за фундаментального противоречия: чем выше быстродействие, тем меньше объём и выше стоимость единицы хранения. Для решения этой проблемы применяется иерархия памяти, представляющая собой пирамидальную структуру:

Верхний уровень: регистры процессора и кэш L1/L2. Объём от единиц до десятков килобайт, время доступа – доли наносекунды.

Средний уровень: кэш L3/L4, оперативная память. Объём от нескольких мегабайт до десятков гигабайт, время доступа – единицы–десятки наносекунд.

Нижний уровень: SSD, HDD, сетевые и облачные хранилища. Объём от сотен гигабайт до петабайт, время доступа – микросекунды–миллисекунды.

Принцип иерархии основан на локальности обращений (временной и пространственной). Система автоматически размещает наиболее часто используемые данные в быстрой памяти, а редко используемые – в медленной, но ёмкой. Перемещение данных между уровнями происходит прозрачно для пользователя и программ, обеспечивая баланс производительности и стоимости.

3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОЙ И ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ

3.1. Оперативная память (DRAM)

Современная DRAM строится на основе ячеек, состоящих из одного транзистора и одного конденсатора. Конденсатор хранит заряд (логический 0 или 1), а транзистор управляет доступом к нему. Из-за утечки заряда память требует периодической регенерации (refresh), что вносит задержки, но позволяет достичь высокой плотности размещения ячеек.

Организация современных модулей включает:

Встроенный контроллер памяти, расположенный в кристалле процессора.

Многоканальную архитектуру (Dual, Quad, Hexa Channel), увеличивающую пропускную способность шины памяти.

Технологии коррекции ошибок (ECC) для серверных и рабочих станций.

Стандарты DDR5/DDR6, предлагающие повышенную частоту, улучшенное управление питанием (PMIC на модуле) и поддержку кодов коррекции на уровне канала.

Характеристики современных стандартов DDR:

4. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ И МЕХАНИЗМЫ КЭШИРОВАНИЯ

4.1. Виртуальная память и MMU

Управление памятью осуществляется совместно аппаратными и программными средствами.

Операционная система предоставляет каждому процессу собственное виртуальное адресное пространство. Блок управления памятью (MMU) транслирует виртуальные адреса в физические с помощью таблиц страниц (Page Tables). Это позволяет:

изолировать процессы друг от друга,

использовать объём хранилища больше физической RAM (файл подкачки / swap),

эффективно распределять ресурсы через механизмы demand paging (загрузка страниц по требованию).

Размеры страниц в современных системах:

x86-64: 4 КБ (стандарт), 2 МБ, 1 ГБ (huge pages)

ARM64: 4 КБ, 16 КБ, 64 КБ

Power: 4 КБ, 64 КБ, 16 МБ

4.2. Кэширование и алгоритмы замещения

Кэш-память работает на принципах предвыборки (prefetching) и хранения копий данных из медленной памяти. При заполнении кэша применяются алгоритмы замещения строк:

LRU (Least Recently Used) – вытеснение давно не использовавшихся данных.

FIFO (First In, First Out).

Random и адаптивные схемы на базе машинного обучения (в современных контроллерах и ОС).

Для многопроцессорных систем критически важна когерентность кэшей, обеспечиваемая протоколами MESI/MOESI и аппаратными шинами синхронизации.

Протокол MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid):

Modified – строка изменена, только в этом кэше

Exclusive – строка не изменена, только в этом кэше

Shared – строка не изменена, может быть в других кэшах

Invalid – строка недействительна

4.3. Современные тенденции

CXL (Compute Express Link) – открытый стандарт интерконнекта, позволяющий процессорам, ускорителям и памяти обмениваться данными с когерентностью на уровне системы.

Персистентная память (PMEM / CXL-attached memory) – энергонезависимые модули, работающие на скорости, близкой к DRAM, с прямым доступом по шине памяти.

AI-оптимизация управления памятью – предиктивная загрузка страниц, динамическое распределение кэша и автоматическая настройка таймингов на основе телеметрии работы ОС.

HBM (High Bandwidth Memory) – память с высокой пропускной способностью, используемая в GPU и ускорителях ИИ:

HBM2: до 307 ГБ/с на стек

HBM3: до 819 ГБ/с на стек

HBM3E: до 1200 ГБ/с на стек

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данного реферата были рассмотрены основные принципы организации работы памяти в компьютере.

На основании изученного материала можно сделать следующие выводы:

Память компьютера представляет собой сложную многоуровневую иерархическую систему, которая включает регистры процессора, кэш-память нескольких уровней, оперативную память и внешние накопители.

Иерархическая архитектура позволяет достичь оптимального баланса между быстродействием, объёмом и стоимостью за счёт принципа локальности обращений и автоматического перемещения данных между уровнями.

Современная оперативная память на основе DRAM продолжает развиваться: стандарты DDR5 и DDR6 обеспечивают высокую пропускную способность при сниженном энергопотреблении.

Твердотельные накопители на основе NAND-Flash памяти практически полностью вытеснили жёсткие диски в сегменте системных дисков, обеспечивая на порядки более высокий быстродействие.

Механизмы управления памятью, включая виртуальную память, кэширование и алгоритмы замещения, реализуются на стыке аппаратного и программного обеспечения для максимальной эффективности использования ресурсов.

Перспективные технологии, такие как CXL, персистентная память и HBM, продолжают стирать границы между оперативной и долговременной памятью, открывая новые возможности для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

Понимание принципов организации памяти остаётся фундаментальным для разработки эффективного программного обеспечения, оптимизации системных ресурсов и проектирования вычислительной архитектуры будущего.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Wikipedia – Computer Memory Hierarchy

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_hierarchy

(Иерархическая организация памяти, принципы локальности, уровни кэша)

Wikipedia – Dynamic Random-Access Memory

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random-access_memory

(Принципы работы DRAM, ячейки памяти, регенерация, организация)

Wikipedia – Cache Coherence / MESI Protocol

https://en.wikipedia.org/wiki/Cache_coherence

(Протоколы когерентности кэшей MESI/MOESI, многопроцессорные системы)

Wikipedia – Virtual Memory

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_memory

(Виртуальная память, MMU, таблицы страниц, demand paging, swap)

TechTarget – What is DDR5 RAM?

https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/DDR5

(Стандарты DDR4/DDR5, характеристики, эволюция оперативной памяти)

AnandTech – Memory Deep Dive Articles

https://www.anandtech.com/tag/memory

(Аналитические обзоры архитектуры памяти, DDR, HBM, контроллеры)

Compute Express Link Consortium – CXL Overview

https://computeexpresslink.org/cxl-technology-overview/

(Технология CXL, персистентная память, системная когерентность)

JEDEC – DDR5 SDRAM Standard Overview

https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd79-5

(Официальное описание стандарта DDR5, архитектурные особенности)

Tom's Hardware – RAM and Memory Technology Guides

https://www.tomshardware.com/reviews/memory-ram,3185.html

(Сравнительные обзоры типов памяти, практические аспекты работы)

IEEE Spectrum – The Future of Computer Memory

https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/the-future-of-computer-memory

(Перспективные технологии: HBM, CXL, PMEM, AI-оптимизация)